МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ім. О.І.МАРИНЕСКА ОНМА

«Затверджую»

Заступник начальника училища з НР

МУ ім.О.І.Маринеска ОНМА

/  А.О.Чебан/

« 01 «вересня» 2015р.

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ                                     «Суднові холодильні установки»

І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АУДИТОРНОЇ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Для студентів 3 курсу заочного відділення

Спеціальність 5.07010403 «Експлуатація суднових енергетичних                установок»

Одеса    2015 р

Розглянуто цикловою комісією

Протокол № «    «                 2015 р.

Голова циклової комісії                     О.І.Охлобистін

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Всі морські судна, мають необмежений район плавання, забезпечені холодильними машинами, які застосовуються для охолодження провізіонних коморах і забезпечення літнього режиму системи кондиціонування повітря. На судах з горизонтальним способом грузообработки холодильні установки застосовують також для охолодження ємності з рідиною вуглекислотою, призначеної для гасіння пожежі. На транспортних судах за експлуатацію цього обладнання відповідальні суднові механіки.

Предмет «Суднові холодильні установки, системи кондиціонування повітря н їх експлуатація» дає учням знання і певні вміння, необхідні при експлуатаціі цього обладнання.

Значне місце приділено автоматизації установок. Вивчення предмета передбачає роботу з підручником, учбовими посібниками та суднової документацією, а також детальне вивчення холодильної техніки і системи кондиціонування, наявних на судні. У результаті вивчення предмета учні повинні знати конструкціі і розуміти сутність відбуваються в установках процесів, вміти виробляти наладку автоматичних приборів, безаварійно і економічно експлуатувати холодільні установки та системи кондиціонування повітря, застосовуються на транспортних судах.

Учні виконують одне навчальне завдання і відповідно одну контрольну роботу, а потім, прослухавши обзорні лекції і виконавши лабораторно-практичні роботи, здають залік.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Перший варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R12, закипілого в РВ при дроселюванні від тиску конденсації Рк = 0,582 МПа (5,94 ата) до тиску кипіння ро = 0,119 МПа (1,21 ата). Вкажіть також температури конденсації і кипіння при цих умовах.

2. Накресліть в осях s-T цикл холодильної компресорної машини з РВ; в циклі передбачаються переохолодження рідини в конденсаторі і всмоктування компресором сухої насиченої пари. Перерахуйте процеси, що становлять цикл, в порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюються тиск, температура і ентальпія в кожному з цих процессів. Запишіть значення холодильного коєфіцієнта циклу через відповідні різниці ентальпій.

3. Опишіть, які переваги має «сухий» хід компрессора.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі R \ 2 на виході з випарника ТРВ (із зовнішнім вирівнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння на початку випарника р0 = 0,176 МПа (1,79 ата), падіння тиску в випарнику 0,02 МПа (0,2 атм), а ТРВ налаштований на перегрів відкриття 4 ° С.

5. Визначте величини тисків включення і виключення реле низького тиску (прессостата), яке забезпечує циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодної комори даного контуру, забезпеченого випарником типу ІРСН, повинні підтримуватися температури від -12 до - 10 ° С; холодоагент R12.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропорціональний регулятор тиску (ПРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, в якості охолоджуючого  апарату застосований повітроохолоджувач  і повинні бути забезпечені температури від + 8 до -Н0 ° С; холодоагент R 22.

7. Опишіть порядок налаштування  реле РД-1Б-01 на тиск 0,3 і 0,1 кгс / см2.

8. Накресліть принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте (порядок виконання див. У методичних вказівках до виконання контрольної роботи).

9. Накресліть принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря судна, на якому ви працюєте .

Другий варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R12, скіпившого в РВ при дроселюванні від тиску конденсації / ЛЧ = 0,536 МПа (5,46 ата) до тиску кипіння р0 =  0,129 МПа (1,31 ата). Вкажіть також температури конденсаціі і кипіння при цих умовах.

2. Накресліть в осях s-Т регенеративний цикл холодільної компресорної машини з РВ; з випарника в регенератівний теплообмінник поступає суху насичену пару. Перерахуйте процеси, що становлять цикл, в порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюються тиск, температура і ентальпія в кожному з цих процесів. Запишіть значення холодильного коефіцієнта циклу через відповідно різниці ентальпій.

3. Опишіть, які недоліки має робота компресора «вологим» ходом.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі пара R22 на виході з випарника ТРВ (із зовнішнім уравнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння на початку випарника р0 = 0,437 МПа (4,46 ата), падіння тиску в випарнику 0,015 МПа (0,15 атм), а ТРВ налаштований на перегрів відкриття

5 ° С.

5. Визначте величини тисків включення і виключеня реле низького тиску (прессостата), яке обезпечує циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодній комори даного контуру, забезпеченою повітряохолоджуванням, повинні підтримуватися температури від -3 до -1 ° С; холодоагент R12.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропорціональних регулятор тиску (ПРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, в якості охолоджувального апарату застосований повітроохолоджувач і повинні бути забезпечені температури від +1 до 4-3 ° С; хладоагент R22.

7. Опишіть порядок налаштування реле РД-2Б на тиску 9 і 11 кгс / см2.

8. Накреслите принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте (порядок виконання див. У методичних вказівках до виконання контрольної роботи).

9. Накресліть принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря судна, на якому ви працюєте (порядок виконання див. У методичних вказівках до виконання контрольної роботи).

Третій варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R22, скипілої РВ при дроселюванні від тиску конденсаціі рк = 0,812 МПа (8,33 ата) до тиску кипіння р0= 0,194 МПа (1,98 ата). Вкажіть також температури конденсаціі і кипіння при цих умовах.

2. Накресліть в осях s-Т регенеративний цикл холодильної компресорної машини з РВ; в циклі передбачає переохолодження рідини також в конденсаторі; з випарювача в регенеративний теплообмінник поступає перегрітий пар. Перерахуйте процеси, що становлять цикл, у порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюються тиск, температура і ентальпія в кожному з цих процесів. Запишіть значення холодильного коефіцієнта циклу через відповідні різниці ентальпій.

3. Опишіть, від чого залежить, як регулюється і на що впливає перегрів пари, всмоктуваного компресором.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі пара R12 на виході з випарника ТРВ (з внутрішнім вирівнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння р0 = 0,145 МПа (1,48 ата), а ТРВ налаштований на перегрів відкриття 4 ° С .

5. Визначте величини тисків включення і виключення реле низького тиску (прессостата), яке забепечує циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодній коморі даного контуру, забезпеченою випарником типу ІРСН, повинні підтримуватися температури від -11 до -9 ° С; холодоагент Р12.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропорціональних регулятор тиску (ПРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, в якості охолоджувального апарату застосований повітроохолоджувач і повинні бути забезпечені температури від -1 до -3 ° С; холодоагент R22.

7. Опишіть порядок налаштування РВД приладу РД-ЗМ-04 на тиску 9, 5 і 11,5 кгс / см2.

8. Накресліть принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте (порядок виконання див. У методичних вказівках до виконання контрольної роботи).

9. Накресліть принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря судна, на якому ви працюєте (порядок виконання див. У методичних вказівках до виконанню контрольної роботи).

Четвертий варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R22, вскіпівшого в РВ при дроселюванні від тиску конденсації рк = 0,910 МПа (9,39 ата) до тиску кипіння р0 = = 0,210 МПа (2,14 ата). Вкажіть також температури конденсаціі і кипіння при цих умовах.

2. Накресліть в осях s-Т цикл холодильної машини з РВ без переохолодження в конденсаторі; в циклі передумовлена робота компресора «сухим» ходом. Перерахуйте процеси, складові цикл, в порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюються тиск, температура і ентальпія в кожному з цих процесів. Запишіть значення холодильного коефіцієнта циклу через відповідні різниці ентальпій.

3. Опишіть переваги регенеративного циклу холодильної машини.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі пара R12 на виході з випарника ТРВ (із зовнішнім вирівнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння на початку випарювання р0 = 0,270 МПа (2,75 ата), падіння тиску в випареному тілі становить 0,02 МПа (0,2 атм), а ТРВ налаштований на перегрів відкриття 3 ° С.

5. Визначте величини тисків включення і виключення реле низького тиску (прессостата), яке забезпечує циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодній коморй даного контуру, забезпеченою повітряоходжувачем, повинні підтримуватися температури від +1 до + 3 ° С; холодоагент R12.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропорціональних регулятор тиску (ПРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, в якості охолоджувального апарату застосований повітроохолоджувач і повинні бути забезпечені температури від +3 до + 5 ° С; холодоагент R 22.

7. Опишіть порядок настройки реле RT1 на тиск 05 і 1,5 кгс / см2.

8. Накресліть принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте (порядок виконання див. У методичних вказівках до виконання контрольної роботи).

9. Накресліть принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря на судні, на якому ви працюєте (порядок виконання див. У методичних вказівках до виконання контрольної роботи).

П'ятий варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R12, вкипівшого в РВ при дроселюванні від тиску конденсації рк = 0,52 МПа (5,30 ата). Вкажіть також температури конденсаціі і кипіння при цих умовах.

2. Накресліть в осях s-Т цикл холодильної компресорної машини з РВ з переохолодженням в конденсаторі і перегрівом у випарнику. Перерахуйте процеси, що становлять цикл, в порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюються тиск, температура і ентальпія в кожному з цих процесів. Запишіть значення холодильного коефіцієнта циклу через відповідні різниці ентальпій.

3. Поясніть, чи доцільний і в яких межах перегрів пара, всмоктуваного компресором; від чого залежить величина рекомендованого перегріву пари.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі пара 12 на виході з випарника ТРВ (з внутрішнім вирівнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння р0 = 0,140 МПа (1,41 ата), а ТРВ налаштований на перегрів 4 ° С.

5. Визначте величини тисків включення і виключення реле низького тиску (прессостата), яке забезпечує циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодній коморі даного контуру, забезпеченою випарником типу ІРСН, повинні підтримуватися температури від -10 до -8 ° С; холодоагент R12.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропорцірнальних регулятор тиску (ПРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, в якості охолоджувального апарату застосований повітроохолоджувач і повинні бути забезпечені температури від +10 до + 12 ° С ; холодоагент R22.

7. Опишіть порядок настройки реле високого тиску RT5 на тиску 9,7-11 кгс / см2.

8. Накресліть принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте .

10. Накресліть принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря судна, на якому ви працюєте (порядок виконання див. У методичних вказівках до виконанню контрольної роботи).

Шостий варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R12, вкипівшого в РВ при дроселюванні від тиску конденсації р к = 0,599 МПа (6,11 ата) до тиску кипіння р0 = 0,151 МПа (1,54 ата). Вкажіть також температури конденсаціі і кипіння при цих умовах.

2. Накресліть в осях s-Т регенеративний цикл охолоджуючої компресорної машини з РВ; цикл передбачає так  перегрів пари у випарнику. Перерахуйте процеси, складова цикл, в порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюються тиск, температура і ентальпія в кожному з цих процесів. Запишіть значення холодильного коефіцієнта через відповідні різниці ентальпій.

3. Поясніть, як і чому змінюється індикаторний ККД компресора при переході на «вологий» хід.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі пара R22 на виході з випарника ТРВ (з внутрішнім вирівнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння ро = 0,246 МПа (2,51 ата), а ТРВ налаштований на перегрів відкриття 3 ° С.

5. Визначте величини тисків включення і виключення реле низького тиску (прессостата), яке забезпечує циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодній коморі даного контуру, забезпеченою повітряохолоджувачем, повинні підтримуватися температури від -11 до -9 ° С; холодоагент R22.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропоцуіональних регулятор тиску (ПРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, мається повітроохолоджувач і повинні бути забезпечені температури від +8 до + 10 ° С; холодоагент R \ 2.

7. Опишіть порядок настройки реле високого тиску приладу МР15 на тиску 2,14 і 3 кгс / см2.

8. Накреслите принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте.

9. Вичертите принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря судна, на якому ви працюєте .

Сьомий варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R22, вкіпившого в РВ при дроселюванні від тиску конденсаціі рк = 0,767 МПа (7,8 ата) до тиску кипіння р0 = = 0,246 МПа (2,51 ата). Вкажіть також температури конденсаціі і кипіння при цих умовах.

2. Накреслите в осях s-T цикл холодильної машини з РВ; в циклі передбачена робота компресора «сухим» ходом і переохолодження рідини в конденсаторі. Перерахуйте про процеси, складові цикл, в порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюються тиск, температура і ентальпія в кожному з цих процесів. Запишіть значення холодільного коефіцієнта через відповідні різниці ентальпій.

3. Поясніть, як і чому змінюється індикаторний ККД компресора при переході з «вологого» на «сухий» хід.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі пара Я12 на виході з випарника ТРВ (з внутрішнім вирівнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння ро = 0,134 МПа (1,37 ата), а ТРВ налаштований на перегрів відкриття 5 ° С.

5. Визначте величини тисків включення і виключення реле низького тиску (прессостата), яке зебеспечує циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодній коморі даного контуру, забезпеченою вповітряохолоджувачем, повинні підтримуватися температури від -3 до -1 ° С; холодоагент R22.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропорціональних регулятор тиску (ПРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, мається повітроохолоджувач і повинні бути забезпечені температури від +1 до + 3 ° С; холодоагент R12.

7. Опишіть порядок настройки реле високого тиску приладу МР15 на тиску 15 і 16,5 кгс / см2.

8. Накресліть принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте .

9. Накресліть принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря судна, на якому ви працюєте .

Восьмий варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R12, київськи-певшего в РВ при дроселюванні від тиску конденсації р0= 0,705 МПа (7,20 ата) до тиску кипіння р0 = 0,169 МПа (1,73 ата). Вкажіть також температури конденсаціі і кипіння при цих умовах.

2. Накресліть в осях s-Т цикл холодильної машини з РВ; в циклі передбачена робота компресора «сухим» ходом і переохолодження рідини в конденсаторі. Перерахуйте процеси, складові цикл, в порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюється температура, тиск і ентальпія в кожному з цих процесів. Запишіть значення охолоджувального коефіцієнта циклу через відповідні разності ентальпій.

3. Поясніть, як і чому змінюються коефіцієнт подачі компресора і його складові при переході на «вологий» хід.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі пара R12 на виході з випарника ТРВ (з внутрішнім вирівнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння р0 = 0,129 МПа (1,31 ата), а ТРВ налаштований на перегрів відкриття 4 ° С.

5. Визначте величини тисків включення і виключення реле низького тиску (прессостата), яке забезпечує циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодній коморі даного контуру, забезпеченою простим трубча¬тим випарником, повинні підтримуватися температури від -14 до - 12 ° С; холодоагент R22.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропорціоінальних регулятор тиску (ПРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, мається повітроохолоджувач і повинні бути забезпечені температури від -1 до -3 ° С; холодоагент R12.

7. Опишіть порядок настройки реле РД-1Б-01 на тиск 2,5-3,7 кгс / см2.

8. Накресліть принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте .

9. Накресліть принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря судна, на якому ви працюєте .

Дев'ятий варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R12, київськи-певшего в РВ при дроселюванні від тиску конденсації рк = 0,743 МПа (7,58 ата) до тиску кипіння р0 = 0,190 МПа (1,93 ата). Вкажіть також температури конденсації і кипіння при цих умовах.

2. Накресліть в осях s-Т регенеративний цикл охолоджуючої машини з РВ. Перерахуйте процеси, що становлять цикл, в порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюються тиск, температура і ентальпія в кожному з цих процесів. Запишіть значення холодильного коефіцієнта циклу через відповідні різниці ентальпій.

3. Поясніть, на чому і як позначиться збільшення шкідливого простору компресора.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі пара R22 на виході з випарника ТРВ (з внутрішнім вирівнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння р0 - 0,227 МПа (2,32 ата), а ТРВ налаштований на перегрів відкриття 2 ° С.

5. Визначте величини тисків включення і виключення реле низького тиску (прессостата), яке забезпечує циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодній коморі даного контуру, забезпеченою простим трубчастим випарником, повинні підтримуватися температури від -16 до - 14 ° С; холодоагент R22.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропорціональних регулятор тиску (ПРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, мається повітроохолоджувач і повинні бути забезпечені температури від +3 до + 5 ° С; холодоагент R12.

7. Опишіть порядок настройки реле РД-2Б на тиску 14,8 і 16,5 кгс / см2.

8. Накресліть принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте .

9. Накресліть принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря судна, на якому ви працюєте .

Десятий варіант

1. Визначте процентний вміст за масою R22, вскіпившого в РВ при дроселюванні від тиску конденсаціі рк- 1,130 МПа (11,63 ата) до тиску кипіння р0 = 0,265 МПа (2,70 ата). Вкажіть також температури конденсаціі і кипіння при цих умовах.

2. Накресліть в осях s-T цикл холодильної компресорної машини з РВ; цикл передбачає роботу компресора «сухим» ходом, Перерахуйте процеси, що становлять цикл, в порядку їх здійснення. Вкажіть, як змінюються тиск, температура і ентальпія в кожному з цих процесів. Запишіть значення холодильного коефіцієнта через відповідні різниці ентальпій.

3. Поясніть, як і чому змінюється коефіцієнт подачі компресора при переході з «вологого» на «сухий» хід.

4. Визначте, при якій мінімальній температурі пара R22 на виході з випарника ТРВ (з внутрішнім вирівнюванням) буде відкрито, якщо тиск кипіння р0 = 0,210 МПа (2,14 ата), а ТРВ налаштований на перегрів відкриття 4 ° С.

5. Визначте величини тисків включення і виключення реле низького тиску (прессостата), яке заебезпечіть циклічну роботу компресора, якщо в найбільш холодній коморі даного контуру, забезпеченою повітряохолоджувачем, повинні підтримуватися температури від +2 до + 4 ° С; холодоагент R22.

6. Розрахуйте, при якому найбільшому тиску пропорціональних регулятор тиску (ГТРД) «до себе» повинен закриватися, якщо в коморі, де він встановлений, в якості охолоджувального апарату застосований повітроохолоджувач і повинні бути забезпечені температури від +10 до +12 ° С; холодоагент R22.

7. Опишіть порядок настройки реле низького тиску приладу МР15 на тиску 2,3 і 3,6 кгс / см2.

8. Накресліть принципову схему і опишіть охолоджуючу установку провізіонних коморах судна, на якому ви працюєте .

9. Накресліть принципову схему і опишіть систему кондиціонування повітря судна, на якому ви працюєте .

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Лала Г. Р. Судові холодильні установки та системи кондиціонування - М .: Транспорт, 1,981. • - 248 с.

2. Шіня Е. Н., Міхєєв Є. Г., Лала Г. Г. та ін. Суднові вспомогальні механізми. - М .: Транспорт, 1984 (розд. 5. «Суднові холодильні установки» і розд. 6, гл. 21 «Системи кондиціонування повітря»), - 309 с.

3. РД 31.21.30-83. Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів. - М .: В / О «Мортехінформреклама», 1984. - 388 с.

Додаткова

4. Лала Г. Г., Кіновскій І. Н. Суднові холодильні установки. Пристрій і експлуатація. - М .: Транспорт, 1973.

5. Правила технічної експлуатації суднових систем вентиляції та кондиціонування повітря. - • М .: Рекламінформбюро ММФ, 1.976.

6. Фірмові опису та інструкції з експлуатації суднових холодильнних установок і систем кондиціонування.